گزارش فنی بررسی سخت‌افزار موردنیاز برای

ارتباط صوتی دوطرفه با SIM800C و STM32F407

مقدمه

ارتباط UART میان STM32F407 و SIM800C با ارسال فرمان AT و دریافت پاسخ OK تأیید شده است. این رابط برای کنترل تماس و دریافت پیام‌هایی مانند RING و DTMF به‌کار می‌رود، اما صدای مکالمه از مسیر صوتی مستقل ماژول عبور می‌کند. هدف این گزارش، بررسی سخت‌افزار لازم برای مکالمه صوتی دوطرفه و تعیین وضعیت پایه‌های صوتی روی برد موجود است.

1- ساختار ارتباط صوتی دوطرفه

| جهت انتقال صدا | مسیر |
| --- | --- |
| از برد به گوشی | میکروفون → مدار ورودی مناسب → MICP/MICN → SIM800C → شبکه GSM |
| از گوشی به برد | GSM → SIM800C → SPKP/SPKN → گوشی کوچک یا آمپلی‌فایر و بلندگو |

پایه‌های MICP/MICN ورودی میکروفون و پایه‌های SPKP/SPKN خروجی صوت ماژول هستند. این پایه‌ها تفاضلی‌اند و اتصال آن‌ها باید مطابق مدار پیشنهادی ماژول انجام شود؛ بنابراین نباید یکی از پایه‌ها بدون بررسی به GND متصل شود.

2- سخت‌افزارهای موردنیاز

| ردیف | سخت‌افزار | کاربرد |
| --- | --- | --- |
| 1 | SIM800C، سیم‌کارت فعال و آنتن | برقراری تماس صوتی در شبکه GSM |
| 2 | منبع تغذیه پایدار | جلوگیری از افت ولتاژ هنگام ثبت شبکه و مکالمه |
| 3 | میکروفون و مدار ورودی مناسب | دریافت صدای فرد کنار برد |
| 4 | گوشی کوچک یا بلندگو | پخش صدای طرف مقابل |
| 5 | آمپلی‌فایر صوتی در صورت نیاز | راه‌اندازی بلندگوی معمولی با صدای بیشتر |
| 6 | کانکتور، سیم و مولتی‌متر | اتصال و ردیابی مسیرهای صوتی روی برد |

3- بررسی ضروری روی برد موجود

در تصاویر برد، کانکتور مشخصی با عنوان MIC یا SPK دیده نمی‌شود و SIM800C روی یک برد واسط اختصاصی نصب شده است. بنابراین پیش از اتصال هر قطعه صوتی باید بررسی شود پایه‌های MICP، MICN، SPKP و SPKN از برد واسط به کدام پد، کانکتور یا مسیر PCB منتقل شده‌اند.

این بررسی باید مشخص کند که پایه‌ها روی برد اصلی در دسترس‌اند، فقط روی برد واسط وجود دارند، یا در طراحی فعلی اصلاً متصل نشده‌اند. روش اصلی، بررسی شماتیک است. در صورت نبود اطلاعات کافی، می‌توان در حالت کاملاً خاموش و با تست پیوستگی مولتی‌متر مسیر هر پایه را ردیابی کرد. تا پیش از مشخص‌شدن این مسیرها، اتصال تصادفی سیم به پدهای اطراف SIM800C نباید انجام شود.

4- پخش فایل صوتی آماده در تماس

در برخی کاربردها لازم است به جای استفاده از میکروفون، یک فایل صوتی از پیش آماده‌شده هنگام تماس برای طرف مقابل پخش شود. منبع تولید این فایل برای عملکرد سیستم اهمیتی ندارد و فایل می‌تواند از قبل تهیه شده باشد. در این روش، ورودی‌های میکروفون MICP/MICN در مسیر تولید پیام مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

فایل صوتی پس از آماده‌سازی در فرمت قابل پشتیبانی، به صورت داده دیجیتال از طریق رابط UART به حافظه داخلی ماژول SIM800C منتقل می‌شود. SIM800C دارای سیستم فایل داخلی است و فرمان‌هایی مانند AT+FSCREATE و AT+FSWRITE برای ایجاد فایل و نوشتن داده در حافظه آن در نظر گرفته شده‌اند.

پس از ذخیره فایل، می‌توان با استفاده از فرمان AT+CMEDPLAY پخش فایل صوتی را توسط خود ماژول کنترل کرد. این فرمان امکان تعیین فایل، مسیر صوتی و سطح صدا را فراهم می‌کند.

در این ساختار، STM32F407 وظیفه مدیریت روند کار را بر عهده دارد؛ از جمله ارسال فرمان‌های AT برای برقراری یا پاسخ‌دادن به تماس، انتخاب فایل ذخیره‌شده و شروع یا توقف پخش آن. در نتیجه برای پخش پیام آماده، نیازی به تولید سیگنال صوتی توسط میکروفون وجود ندارد.

5- نقش STM32F407

در مکالمه عادی، صدای خام از STM32F407 عبور نمی‌کند. میکروکنترلر از طریق UART تماس را کنترل می‌کند و پیام‌های وضعیت یا DTMF را دریافت می‌کند. ADC یا DAC تنها زمانی لازم است که پردازش، ضبط یا تحلیل دیجیتال صدا بخشی از پروژه باشد.

6- مراحل پیشنهادی ادامه کار

۱. بررسی شماتیک برد اصلی و برد واسط SIM800C.

۲. ردیابی مسیر MICP، MICN، SPKP و SPKN تا پد یا کانکتور قابل‌استفاده.

۳. انتخاب میکروفون، گوشی یا آمپلی‌فایر سازگار با مدار صوتی.

۴. نصب قطعات و انجام تست تماس در هر دو جهت.

نتیجه‌گیری

برای مکالمه صوتی دوطرفه، علاوه بر تجهیزات فعلی، میکروفون و خروجی صوت مناسب لازم است. مهم‌ترین اقدام پیش از تهیه یا اتصال این قطعات، مشخص‌کردن مسیر پایه‌های MICP/MICN و SPKP/SPKN روی برد واسط و PCB اصلی است. پس از تعیین محل این پایه‌ها می‌توان مدار صوتی را با اطمینان طراحی و آزمایش کرد. در صورتی که فایل صوتی موردنظر از قبل آماده باشد، می‌توان بدون استفاده از میکروفون، آن را به صورت داده دیجیتال در حافظه داخلی ماژول SIM800C ذخیره کرد و هنگام برقراری تماس توسط خود ماژول پخش نمود. در این روش، STM32F407 تنها وظیفه کنترل ماژول و ارسال فرمان‌های لازم برای مدیریت تماس و پخش فایل را بر عهده دارد. بنابراین مسیر صوتی آنالوگ مربوط به MICP/MICN برای پخش پیام از پیش آماده‌شده موردنیاز نیست و ساختار سیستم ساده‌تر می‌شود.

## منابع

- SIMCom Wireless Solutions, “SIM800C Hardware Design,” Version 1.05.
https://simcom.ee/documents/SIM800C/SIM800C_Hardware_Design_V1.05.pdf

- SIMCom Wireless Solutions, “SIM800 Series AT Command Manual,” Version 1.10.
https://simcom.ee/documents/SIM800C/SIM800%20Series_AT%20Command%20Manual_V1.10.pdf (Simcom)

- STMicroelectronics, “STM32F405xx and STM32F407xx Datasheet.”
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f407ie.pdf (st.com)