گزارش فنی بررسی و راه‌اندازی اولیه ماژول SIM5300E با

برد STM32F407

مقدمه

در این گزارش، مشخصات و قابلیت‌های برد مبتنی بر میکروکنترلر STM32F407 و ماژول مخابراتی SIM5300E بررسی می‌شود. هدف اصلی پروژه، طراحی و راه‌اندازی سیستمی برای کنترل یک LED از راه دور از طریق شبکه تلفن همراه است.کاربر پس از برقراری تماس با ماژول و فشردن کلید مشخصی مانند عدد ۱، بتواند وضعیت LED متصل به میکروکنترلر را تغییر دهد. در این راستا، روش دریافت و تشخیص سیگنال DTMF، نحوه ارتباط ماژول با STM32F407 و کنترل خروجی GPIO بررسی خواهد شد. در مرحله نخست نیز عملکرد پایه برد با اجرای برنامه روشن و خاموش‌شدن LED آزمایش می‌شود.

1- بررسی ساختار کلی سیستم

الف- هدف سیستم

هدف، طراحی سیستمی است که کاربر بتواند از طریق تماس تلفنی و فشردن کلید مشخص، مانند عدد ۱، وضعیت یک LED را از راه دور تغییر دهد.

ب- روند عملکرد سیستم

در این سیستم، ابتدا ماژول SIM5300E به شبکه تلفن همراه متصل شده و آماده دریافت تماس می‌شود. کاربر با شماره سیم‌کارت نصب‌شده روی ماژول تماس می‌گیرد و پس از برقرارشدن تماس، یکی از کلیدهای صفحه‌کلید گوشی، برای مثال عدد ۱، را فشار می‌دهد.

با فشردن کلید، سیگنال DTMF مربوط به آن عدد از طریق تماس تلفنی به ماژول منتقل می‌شود. این سیگنال باید توسط خود ماژول یا یک مدار دیکودر DTMF تشخیص داده شده و نتیجه آن از طریق رابط ارتباطی مناسب در اختیار میکروکنترلر STM32F407 قرار گیرد.

میکروکنترلر داده دریافت‌شده را بررسی می‌کند. درصورتی‌که کلید دریافت‌شده عدد ۱ باشد، وضعیت پایه خروجی متصل به LED تغییر می‌کند. بنابراین اگر LED خاموش باشد روشن می‌شود و اگر روشن باشد خاموش خواهد شد.

پ- اجزای سیستم

اجزای اصلی موردنیاز برای پیاده‌سازی این سیستم عبارت‌اند از:

| جزء | وظیفه |
| --- | --- |
| برد STM32F407 | پردازش فرمان دریافتی و کنترل LED |
| ماژول SIM5300E | برقراری ارتباط با شبکه تلفن همراه و دریافت تماس |
| سیم‌کارت و آنتن | اتصال ماژول به شبکه موبایل |
| LED | نمایش نتیجه اجرای فرمان |
| منبع تغذیه | تأمین ولتاژ و جریان موردنیاز برد و ماژول |
| رابط UART | انتقال اطلاعات میان ماژول و میکروکنترلر |
| دیکودر DTMF در صورت نیاز | تشخیص کلید فشرده‌شده روی گوشی |

نکات قابل توجه و چالش‌های احتمالی:

| ردیف | توضیح | راه‌حل |
| --- | --- | --- |
| ۱ | مشخص‌نبودن روش دقیق دریافت DTMF | بررسی دیتاشیت و فرمان‌های AT مدل دقیق ماژول |
| ۲ | نیاز احتمالی به دیکودر DTMF خارجی | بررسی امکان استفاده از مدارهایی مانند MT8870 |
| ۳ | تفاوت احتمالی بین SIM5300E و SIM5300EA | تطبیق نام کامل ماژول با نوشته روی برد |

2- بررسی و آماده‌سازی برد STM32F407

الف- معرفی برد و قابلیت‌های موردنیاز

برد STM32F407 بخش پردازشی اصلی سیستم است و وظیفه دریافت فرمان، بررسی کلید فشرده‌شده و کنترل LED را بر عهده دارد. میکروکنترلر STM32F407 بر پایه هسته ARM Cortex-M4 ساخته شده و دارای پایه‌های ورودی و خروجی GPIO، رابط‌های ارتباطی UART و امکانات لازم برای پروگرام و دیباگ است.

در این پروژه، از یک پایه GPIO برای کنترل LED و از رابط UART برای تبادل اطلاعات با ماژول SIM5300E استفاده خواهد شد. بنابراین مهم‌ترین مواردی که باید در این برد بررسی شوند، مدل دقیق برد، پایه LED، پایه‌های UART، سطح ولتاژ ورودی و خروجی و روش پروگرام‌کردن برد هستند.

ب- پایه‌ها و اتصالات موردنیاز

برای اجرای این پروژه، ابتدا باید پایه‌های موردنیاز روی برد STM32F407 مشخص شوند. یک پایه GPIO به‌عنوان خروجی برای کنترل LED در نظر گرفته می‌شود. در صورت وجود LED داخلی روی برد، پایه متصل به آن از روی شماتیک برد مشخص خواهد شد؛ در غیر این صورت، یک LED خارجی به همراه مقاومت محدودکننده جریان به یکی از پایه‌های GPIO متصل می‌شود.

برای ارتباط میان برد و ماژول SIM5300E نیز از رابط UART استفاده خواهد شد. در این ارتباط، پایه TX میکروکنترلر به پایه RX ماژول و پایه RX میکروکنترلر به پایه TX ماژول متصل می‌شود. زمین دو مدار نیز باید به یکدیگر متصل باشد.

نتیجه بررسی: با بررسی مشخصات برد STM32F407 و اتصالات موردنیاز، رابط USART3 برای ارتباط با ماژول مخابراتی انتخاب شد. پایه‌های PD8 و PD9 به‌ترتیب به‌عنوان TX و RX در نظر گرفته شدند و ارتباط به‌صورت متقاطع با پایه‌های RX و TX ماژول برقرار می‌شود. همچنین زمین دو مدار باید مشترک باشد. پروگرام و دیباگ میکروکنترلر نیز از طریق ST-Link و رابط SWD انجام خواهد شد. پس از مشخص‌شدن پایه GPIO مربوط به LED، این پایه به‌عنوان خروجی تنظیم شده و برای کنترل وضعیت LED استفاده می‌شود.

| اتصال | کاربرد |
| --- | --- |
| GPIO Output | کنترل روشن و خاموش‌شدن LED |
| UART TX | ارسال فرمان از STM32F407 به ماژول |
| UART RX | دریافت پاسخ یا داده از ماژول |
| GND مشترک | ایجاد مرجع ولتاژ مشترک بین دو مدار |
| پایه‌های پروگرام | پروگرام و دیباگ میکروکنترلر |

پیش از اتصال مستقیم UART، سطح ولتاژ منطقی پایه‌های STM32F407 و SIM5300E باید از روی دیتاشیت بررسی شود و در صورت تفاوت، از مبدل سطح ولتاژ مناسب استفاده گردد.

پ- نرم‌افزارها و ابزارهای موردنیاز

برای پیکربندی و برنامه‌نویسی برد STM32F407 می‌توان از نرم‌افزار STM32CubeIDE استفاده کرد. در این نرم‌افزار، پایه‌های GPIO و UART تنظیم شده و کد اولیه پروژه تولید می‌شود.

برای انتقال برنامه به میکروکنترلر از پروگرامر ST-Link استفاده خواهد شد. در صورت نیاز به مشاهده اطلاعات ارسالی و دریافتی از رابط UART، می‌توان از یک مبدل USB به سریال و نرم‌افزار ترمینال سریال استفاده کرد.

ت- مراحل راه‌اندازی اولیه برد

برای اطمینان از عملکرد صحیح برد، ابتدا یک پروژه ساده برای کنترل LED ایجاد می‌شود. در این مرحله، پایه متصل به LED به‌صورت خروجی GPIO تنظیم شده و برنامه‌ای برای روشن و خاموش‌کردن دوره‌ای آن نوشته خواهد شد.

مراحل کلی راه‌اندازی اولیه شامل موارد زیر است:

1. انتخاب میکروکنترلر یا مدل دقیق برد در STM32CubeIDE

2. تنظیم پایه LED به‌صورت GPIO Output

3. تنظیم کلاک سیستم

4. تولید کد اولیه پروژه

5. اضافه‌کردن دستورات کنترل LED

6. پروگرام‌کردن برد با ST-Link

7. بررسی روشن و خاموش‌شدن LED

نکات قابل توجه و چالش‌های احتمالی:

| ردیف | توضیح | راه‌حل |
| --- | --- | --- |
| ۱ | تفاوت سطح ولتاژ UART | بررسی دیتاشیت و استفاده از Level Shifter در صورت نیاز |
| ۲ | مشخص‌نبودن پایه LED روی برد | بررسی شماتیک یا راهنمای برد |
| ۳ | پروگرام‌نشدن برد | بررسی اتصال ST-Link، تغذیه و تنظیمات پروژه |

3- بررسی و آماده‌سازی ماژول SIM5300E

الف- معرفی ماژول و قابلیت‌های موردنیاز

ماژول SIM5300E یک ماژول مخابراتی است که امکان اتصال به شبکه‌های GSM/GPRS/EDGE و WCDMA/HSPA را فراهم می‌کند. فناوری‌های GSM، GPRS و EDGE مربوط به شبکه نسل دوم هستند. GSM بیشتر برای تماس و پیامک استفاده می‌شود و GPRS و EDGE امکان انتقال داده را فراهم می‌کنند. WCDMA و HSPA نیز مربوط به شبکه نسل سوم هستند و سرعت انتقال داده بیشتری دارند.

در این پروژه، مهم‌ترین قابلیت ماژول، اتصال سیم‌کارت به شبکه و دریافت تماس تلفنی است. این ماژول می‌تواند برای برقراری ارتباط از طریق سیم‌کارت، دریافت تماس و تبادل اطلاعات در شبکه موبایل استفاده شود. همچنین رابط‌هایی مانند UART و USB دارد و می‌توان آن را با استفاده از فرمان‌های AT کنترل کرد.

در این پروژه، ماژول وظیفه اتصال به شبکه تلفن همراه و دریافت تماس کاربر را بر عهده دارد. پس از برقراری تماس و فشردن یکی از کلیدهای گوشی، باید سیگنال DTMF مربوط به آن کلید دریافت و نتیجه آن به برد STM32F407 منتقل شود. ارتباط میان ماژول و میکروکنترلر نیز از طریق رابط UART بررسی خواهد شد.

نکته مهم این است که طبق مستندات سخت‌افزاری، مدل SIM5300E رابط صوتی ندارد و قابلیت صوتی برای مدل SIM5300EA ذکر شده است. به همین دلیل، پیش از اجرای عملی باید مدل دقیق ماژول موجود مشخص شود و روش دریافت DTMF، به‌صورت مستقیم توسط ماژول یا با استفاده از دیکودر خارجی، مورد بررسی قرار گیرد.

ب- تغذیه و اتصالات ماژول

برای راه‌اندازی ماژول SIM5300E باید منبع تغذیه مناسب، سیم‌کارت و آنتن در نظر گرفته شود. همچنین پایه‌های TX و RX ماژول برای ارتباط UART به پایه‌های RX و TX برد STM32F407 متصل می‌شوند و زمین دو مدار باید مشترک باشد.

پیش از اتصال مستقیم، ولتاژ تغذیه، جریان موردنیاز ماژول و سطح ولتاژ پایه‌های UART باید از روی دیتاشیت بررسی شود. پایه PWRKEY نیز برای روشن و خاموش‌کردن ماژول مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پ- روش کنترل ماژول و دریافت DTMF

فرمان‌های AT مجموعه‌ای از دستورهای متنی برای کنترل ماژول مخابراتی هستند. این دستورها از طریق رابط UART برای ماژول ارسال می‌شوند و ماژول نیز پاسخ یا وضعیت موردنظر را بازمی‌گرداند. برای مثال، با ارسال فرمان AT می‌توان آماده‌بودن ماژول و صحت ارتباط سریال را بررسی کرد؛ در صورت برقراری صحیح ارتباط، پاسخ OK دریافت می‌شود.

کنترل ماژول از طریق رابط UART و با استفاده از فرمان‌های AT انجام می‌شود. در مرحله اول، ارتباط سریال با ارسال فرمان AT و دریافت پاسخ OK بررسی خواهد شد. سپس فرمان‌های مربوط به وضعیت سیم‌کارت، اتصال به شبکه و مدیریت تماس آزمایش می‌شوند.

پس از برقراری تماس، باید روش دریافت کلید DTMF فشرده‌شده روی گوشی مشخص شود. اگر ماژول بتواند کلید دریافتی را از طریق UART گزارش کند، STM32 آن را مستقیماً پردازش خواهد کرد. در غیر این صورت، باید از یک دیکودر DTMF خارجی برای تشخیص کلید استفاده شود.

## منابع

- STMicroelectronics, “STM32F407VG – High-performance Arm Cortex-M4 MCU,” Official Product Page.
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f407vg.html

- SIMCom Wireless Solutions, “SIM5300EA – Product Details and Technical Files,” Official Product Page.
https://www.simcom.com/product/SIM5300EA.html

- STMicroelectronics, “STM32F405xx and STM32F407xx Datasheet,” DS8626.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00037051.pdf

- SIMCom Wireless Solutions, “SIM5300E Hardware Design,” Version 1.09.
https://simcom.ee/documents/SIM5300EA/SIM5300E_Hardware_Design_V1.09.pdf